辽宁省铁岭县横道河子镇西三岔村白云岩 （水泥用）矿矿产资源开发利用方案 审查意见书 铁自事评（开）字[2025]001号 铁岭市自然资源事务服务中心 二○二五年一月六日

方案编写单位：辽宁省有色地质一〇四队有限责任公司

方案编写人：陈大明

编写日期：二〇二四年十二月

方案审查单位：铁岭市自然资源事务服务中心

主审专家：唐玉柱

汇审专家：王卫东   滕寿仁

审查方式：函 审

审查日期：二〇二四年十二月二十四日

辽宁省铁岭县横道河子镇西三岔村白云岩（水泥用）矿

矿产资源开发利用方案

审查意见书

根据《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令第241号）及《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》（国土资发〔1999〕98号）、《矿产资源开发利用方案编写内容要求》、《<矿产资源开发利用方案>审查大纲》的要求，铁岭市自然资源事务服务中心组织专家及相关人员对《辽宁省铁岭县横道河子镇西三岔村白云岩（水泥用）矿矿产资源开发利用方案》（以下简称《方案》）进行了审查，铁岭市自然资源事务服务中心于2024年12月24日将《方案》电子档分发给各位专家，在汇总各位专家意见后，经过编制单位修改，专家审查意见如下：

- 一、基本情况

项目区位于铁岭县横道河子镇西三岔村西约4km，西距横道河子镇5.0km，行政区划隶属于铁岭县李千户镇、横道河子镇所辖。项目区南距沈上线S104省级公路约350m，周边2km范围内无铁路、水路等重要交通线路，附近无码头、机场。项目区另有乡级公路四通八达，交通便利。矿区地理坐标范围：

东经：123°55′11″～123°55′36″

北纬： 42°03′10″～ 42°03′25″

核实区为《铁岭市矿产资源总体规划（2021-2025年）》划定的勘查区块，属空白区新设，核实区由6个拐点圈定，面积0.2454km2。2024年10月，辽宁省第九地质大队有限责任公司在铁岭县横道河子镇西三岔村核实区开展详查工作，并提交了《详查报告》。为办理新立采矿权，委托辽宁省有色地质一〇四队有限责任公司编制白云岩（水泥用）矿矿产资源开发利用方案。

本次方案设计目的为办理新立采矿权提供依据。

经铁岭县自然资源局核实，项目区内无其他矿业权设置，与周边矿业权无争议；范围内没有生态红线、基本农田、城镇开发边界线、自然保护区等限制区域；拟设采矿权东侧边界外有旱地一处，面积1577.25m2，性质为一般耕地，呈东西向，与拟设采矿权无重叠，与开采境界线最近距离3m；矿区周边300m内无旅游景点和名胜古迹等需要保护对象，矿区500m内无高压线，1000m内无铁路、高速公路以及其他需要保护的对象。

本次拟申请矿区范围的平面范围由9个拐点圈定，面积0.2005km2，开采深度由+370m至+220m标高。拟申请采矿权标高、范围及拐点具体坐标见表1。

矿区范围内无采矿活动，未发生过崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害。

据矿体赋存条件、埋藏深度及露天开采系统工程布置，矿区内无各级各类保护区、生态红线、禁止和限制开发区等限制因素。拟申请采矿权信息如下：

采矿权人：该项目属于财政出资项目,采矿权人暂无法确定；

地    址：铁岭县横道河子镇西三岔村；

开采矿种：白云岩（水泥用）矿；

开采方式：露天开采；

生产规模：50万t/a；

矿区面积: 0.2005km2；

开采深度：由+370m至+220m标高；

表1 拟申请矿区范围及拐点平面直角坐标表

| 拟定矿区范围拐点坐标表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拐点 编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
|  | X | Y |
| 1 | 4658079.7188 | 41575974.1249 |
| 2 | 4658141.9652 | 41576225.7432 |
| 3 | 4658143.1448 | 41576394.6042 |
| 4 | 4658386.7883 | 41576448.9972 |
| 5 | 4658386.7900 | 41576524.7708 |
| 6 | 4658204.2451 | 41576579.3560 |
| 7 | 4658204.2485 | 41576779.0829 |
| 8 | 4658006.3219 | 41576779.0829 |
| 9 | 4657874.8480 | 41575973.1546 |
| 矿区面积：0.2005km² |  |  |
| 开采标高：由+370米至+220米 |  |  |

依据2024年11月26日备案的《关于〈辽宁省铁岭县横道河子镇西三岔村白云岩（水泥用）矿资源储量核实报告〉评审备案的复函》（铁自然资中心储备字[2024]1号），截止到2024年11月18日，求得核实区内白云岩（水泥用）矿推断+控制（TD+KZ）资源量总计853.60万t，其中：控制（KZ）资源量为431.24万t，推断（TD）资源量为422.36万t。控制（KZ）资源量占总资源量的50.52%。

设计为山坡露天开采，由于露天台阶最终边坡角度小于处于边界附近的矿体核实角度，造成临近矿区范围界限的一部分矿量形成挂帮矿量，不能回采，损失量约为132.1万t，设计利用资源量为721.5万t，设计利用率84.52%。

设计依据的《辽宁省铁岭县横道河子镇西三岔村白云岩（水泥用）矿资源储量核实报告》经评审备案，地质勘查程度达到详查，可作为编写开发利用方案的依据。

设计的开采对象为拟申请矿区范围内白云岩（水泥用）矿矿体，无共伴生矿种。

设计确定的生产规模为50万t/a。采用间断工作制，年工作300天，每天2班，每班8小时。经计算，矿山服务年限为14年零6个月（不含基建期6个月，自发证之日起计算）。

产品方案：白云岩（水泥用）矿，无共伴生矿种。

根据矿体赋存条件和地表地形条件，设计采用露天开采方式。采用公路开拓汽车运输方式，运输道路宽度为8m，Ⅲ级硬化路面，最小转弯半径为15m。最终形成的露天采场最高标高为370m，最低标高为220m，台阶高10m并段后20m，工作坡面角65°，安全平台宽度5m、清扫平台宽度8m。各台阶的矿石和岩石采用2.1m3挖掘机和ZL-50型前装机装载到20t自卸汽车后，沿着采场运输道路经220m总出入沟运至矿石堆场。

白云岩（水泥用）矿一般不进行选矿作业，暂不设定选矿回收率指标。

按生产工艺确定需要的生产工人数，矿山露天总定员41人，生产工人32人，管理及其他人员9人。

矿山新增投资275万元。其中：设备投资210万元、基建费用20万元、其它费用45万元。

露天开采综合成本为13元/ t，矿山年生产能力为50万t，露天开采年成本为650万元。按目前的市场情况，估算白云岩（水泥用）矿矿石售价为23元/t，年销售收入1150万元。矿山年获税后利润211万元，投资回收期1.3年，该项目具备较好的盈利能力，具备可行性。

二、关于方案设计依据的审查

方案编制单位是辽宁省有色地质一〇四队有限责任公司。根据《国务院关于第一批清理规范 89 项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》国发[2015]58 号文件第 13 项规定精神：“申请人可按要求自行编制矿产资源开发利用方案，也可委托有关机构编制，审批部门不得以任何形式要求申请人必须委托特定中介机构提供服务；保留审批部门现有的矿产资源开发利用方案技术评估、评审。”因此，不对设计单位资质做硬性规定。

三、关于方案设计依据的审查

2024年10月，辽宁省第九地质大队有限责任公司提交了《辽宁省铁岭县横道河子镇西三岔村白云岩（水泥用）矿资源储量核实报告》，铁岭市自然资源事务服务中心于2024年11月25日出具了《辽宁省铁岭县横道河子镇西三岔村白云岩（水泥用）矿资源储量核实报告评审意见书》铁自事评（储）字[2024]004号，并于2024年11月26日予以备案，《关于〈辽宁省铁岭县横道河子镇西三岔村白云岩（水泥用）矿资源储量核实报告〉评审备案的复函》（铁自然资中心储备字[2024]1号），截止到2024年11月18日，求得核实区内白云岩（水泥用）矿推断+控制（TD+KZ）资源量总计853.60万t，其中：控制（KZ）资源量为431.24万t，推断（TD）资源量为422.36万t。控制（KZ）资源量占总资源量的50.52%。。

设计依据的《辽宁省铁岭县横道河子镇西三岔村白云岩（水泥用）矿资源储量核实报告》内容比较完整，勘查工程质量较好，地质勘探程度达到详查程度，可作为编制矿产资源开发利用方案的依据。

四、审查意见

1.方案文字叙述通顺简洁，附件、附图齐全；

2.选用露天开拓方式科学合理，采矿方法选择得当；

3.设计参数选择合理，各种计算准确；

4.审查中专家提出文字错误、附图、附件不全等问题均进行了修改和补充。

五、 审查结论

经审查，方案符合矿产资源开发利用方案编制与审查的有关要求，存在问题已修改，专家予以通过。

附件：专家组名单。

专家组组长：

二○二五年一月三日

辽宁省铁岭县横道河子镇西三岔村白云岩（水泥用）矿矿产资源开发利用方案评审

| 专家 | 姓 名 | 单 位 | 职称（专业） | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 唐玉柱 | 市自然资源事务服务中心 | 高工(采矿) |  |
| 组员 | 王卫东 | 辽宁地矿建设集团有限公司 | 教高(水工环) |  |
| 组员 | 滕寿仁 | 辽宁省地矿集团 | 较高（地质） |  |