调兵山市硅灰石井巷矿(硅灰石) 矿产资源开发利用方案 审查意见书 铁自事评（开）字[2025]002号 铁岭市自然资源事务服务中心 二○二五年一月二十六日

方案编写单位：沈阳锦鸿矿山工程技术有限公司

方案编写人：王丽娜

编写日期：二〇二四年十二月

方案审查单位：铁岭市自然资源事务服务中心

主审专家：邢 军

汇审专家：王卫东  孙连凤

审查方式：函 审

审查日期：二〇二五年一月二十三日

调兵山市硅灰石井巷矿(硅灰石)矿产资源开发利用方案

审查意见书

根据《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令第241号）及《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》（国土资发〔1999〕98号）、《矿产资源开发利用方案编写内容要求》、《<矿产资源开发利用方案>审查大纲》的要求，铁岭市自然资源事务服务中心组织专家及相关人员对《调兵山市硅灰石井巷矿(硅灰石)矿产资源开发利用方案》（以下简称《方案》）进行了审查，铁岭市自然资源事务服务中心于2025年1月23日将《方案》电子档分发给各位专家，在汇总各位专家意见后，经过编制单位修改，专家审查意见如下：

- 一、基本情况

调兵山市硅灰石井巷矿位于辽宁省调兵山市晓南镇泉眼沟村辖区内。行政区划：隶属调兵山市晓南镇管辖；

矿区地理坐标：东经1232844～1232929；

北纬422139～422213。

调兵山市硅灰石井巷矿始建于1983年，属于镇办集体企业。2019年10月，矿山取得了缩界后的采矿许可证，批准开采矿种为硅灰石，露天/地下开采方式，生产规模1万t/a。采矿许可证(证号：C2112002009047120014013)，矿区面积：0.2847km2，开采深度由+250m至+40m标高，有效期自2019年6月1日至2029年6月1日。矿区范围由12个拐点圈定。

表1 采矿权范围坐标表

| 点号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4691912.9391 | 41539625.5686 |
| 2 | 4691907.5892 | 41539630.1786 |
| 3 | 4691895.2276 | 41539639.0890 |
| 4 | 4691908.8092 | 41539664.2480 |
| 5 | 4691913.1007 | 41539685.0887 |
| 6 | 4691909.2292 | 41539709.2315 |
| 7 | 4691892.5551 | 41539737.6001 |
| 8 | 4691860.3688 | 41539768.7536 |
| 9 | 4691824.8112 | 41539786.3905 |
| 10 | 4691781.3926 | 41539804.2441 |
| 11 | 4692727.0879 | 41540667.9316 |
| 12 | 4692844.1966 | 41540449.3124 |
| 面积：0.2847km2；开采深度：由250m至40m标高。 |  |  |

矿区西南侧为沈阳金达矿业有限公司，两矿区间最近距离91m，本矿山设计岩石移动监测范围距沈阳金达矿业有限公司矿区范围最近距离170m，该矿山目前暂未开展安全设施设计工作。两矿山开采对象为同一条矿体，两矿区范围相近隔离带处有南城子山遗址保护区，该矿山设计时需考虑保护区的安全保护距离，故两矿山岩石移动监测范围距离可确保不小于94m，相邻矿山矿井开采相互之间无影响。

设计开采范围东北侧有泉眼沟村居民住宅，居民住宅距设计开采范围最近距离为200m；距设计开采岩石移动监测范围最近距离为267m；矿山爆破作业点距居民住宅距最近距离为325m。居民住宅不受矿井开采地表沉降影响。

矿区西南侧为南城子山遗址保护区，采矿权缩界后，矿区范围距南城子山遗址保护区最近距离97m。设计确定沿矿区西南边界为基准，以70角向深部留设保安矿柱，该矿柱内矿体永久损失，不进行开采，设计岩石移动监测范围在矿区范围内，南城子山遗址保护区距地表岩石移动监测范围最近距离170m。

该矿山为多年开采的老矿山，初期采用露天开采，在地表形成了1个排土场，堆存的为废石，已停止使用。井下共形成130m中段、105m中段、90m中段、75m中段、56m中段和45m中段共6个生产中段和1个160m水平回风中段，其中130m中段、105m中段、90m中段和75m中段内均形成了部分采空区。根据2023年12月兰州有色冶金设计研究院有限公司沈阳分公司编制的《调兵山市硅灰石井巷矿(二采区)非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理报告》，现场实际勘察可知，现状105m标高以上已开采结束，75m中段以上位于1+勘探线西南侧矿体已开采结束。矿山已对采空区进行了充填治理。矿山采空区治理方式分为块石胶结充填和废石充填两种方案。现有130-2号、130-5号、105-3号、105-9号、90-2号和75-2号采空区位于南城子山遗址保安矿柱和斜井保安矿柱内，为确保空区处理不会对地表设施及斜井井筒造成影响，矿山已对上述采空区采用块石胶结充填方案进行了处理。

为履行安全设施“三同时”手续以恢复生产，按现行相关政策要求重新编制开采设计，以满足矿山安全生产需要，原方案矿山无法作为设计、施工依据，需调整开拓系统；矿体赋存发生变化，开采矿产资源范围发生变化；原方案未采用充填法开采，不满足现行政策要求。根据辽宁省自然资源厅《关于商请处置非煤矿山安全设施设计与矿产资源开发利用方案不一致情形的复函》（辽自然资函[2024]649号），“开采矿产资源范围、开拓方式、井巷工程设施分布范围、采矿方法”与开发利用方案不一致的情形，矿业权人应重新编制开发利用方案。

本次开发利用方案编制目的为修编(变更井口位置、改变开拓方式、开采矿产资源范围、采矿方法)。

2019年3月，企业委托辽宁省有色地质一〇四队有限责任公司编制了《辽宁省调兵山市泉眼沟硅灰石矿资源储量分割报告》，截止2019年2月末，分割划定后矿区内硅灰石资源储量（122b+333）57.56万t，其中探明储量26.943万t，推断资源量30.617万t；硅灰石精矿资源储量（探明+推断）28.848万t，其中探明储量12.621万t，推断资源量16.227万t。该核实报告于2019年4月通过了辽宁溪源土地矿产资源评估有限公司组织的专家评审，评审意见书：铁自事评(开)字〔2020〕001号，铁岭市自然资源局对评审意见书予以备案，备案文号为：铁国土资储备字〔2019〕006号。2024年11月，企业在已有的核实工作基础上进一步查明矿区地质资料，重新提交了《辽宁省调兵山市泉眼沟矿区硅灰石矿补充勘探报告》（以下简称《补充勘探报告》），该报告于2024年11月通过了专家审查，矿床地质资料勘查程度达到勘探要求，取得了专家审查意见书。《补充勘探报告》确认：矿区范围内共圈出1条硅灰石矿体，截止到2024年10月31日，采矿权范围内保有硅灰石矿石量（探明资源量+控制资源量+推断资源量）48.248万t，其中探明资源量8.239万t，控制资源量18.773万t，推断资源量2.1236万t；硅灰石精矿量（探明资源量+控制资源量+推断资源量）25.886万t，其中探明资源量4.037万t，控制资源量10.268万t，推断资源量11.581万t。《补充勘探报告》与2019年《资源储量分割报告》对比，采矿权范围内硅灰石矿石量减少了9.312万t，矿区范围内累计查明资源量119.422万t，资源储量变化率为-7.8%。资源量变化原因是：

(1) 矿山生产开采，导致资源量减少。

(2) 本次根据矿山形成的采空区实际范围进行圈定，采空区范围增加，故资源量减少。

设计依据的《辽宁省调兵山市泉眼沟矿区硅灰石矿补充勘探报告》经评审备案，地质勘察程度达到勘探，可作为编写开发利用方案的依据。

本项目为硅灰石矿石开采项目，不属于限制开采和禁止开采的项目，符合《铁岭市矿产资源总体规划(2021-2025年)》的要求。矿山所有拟设开采工程均在采矿权范围之内，与周边无矿业权重叠现象。采用一次性总体设计，设计开采范围为40m以上（含40m）矿体，采用斜坡道开拓，斜井回风，为一套地采开拓系统。

因矿体赋存标高较浅，提升高度为95m，调整后矿山采用斜坡道开拓，斜坡道开拓可以充分发挥无轨设备的优点。本次设计斜坡道位于矿体下盘，斜坡道靠近主开采矿体，降低井下矿、岩运输成本，井口位于地表岩石移动监测范围20m以外，矿山井下开采不会影响到斜坡道的安全。

矿体下盘设计利用现有斜井作为回风斜井，回风斜井井口位于设计地表岩石移动监测范围20m外，矿山井下开采不会影响到回风斜井的安全，矿山通过斜坡道入风、回风斜井回风，可以保证各矿体开采时井下新鲜的风流，保证矿山开采时各中段均有两个通往地表的安全出口，矿体一翼走向长度不超过1000m，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）的要求。

本次方案新建斜坡道硐口底板中心坐标：X=4692285，Y=41540023，Z=140m，设计斜坡道底标高为45m，垂深95m，斜坡道长891m，平均坡度11%，净断面(宽×高)3.6m×3.4m三心拱。斜坡道主要负责矿石、废石、设备、人员、材料的运输任务，担负矿山入风任务，为矿山主要安全出口。

本次方案利用现有斜井作为回风斜井，回风斜井井口中心坐标：X=4692264，Y=41539947，Z=164m，现状井底标高为45m，斜井倾角23，斜井总长度为305m，设计利用105m标高以上斜井井筒，该部分斜井井筒位于岩石移动监测范围20m外，回风斜井与105m回风中段连通，105m水平以下斜井井筒设计废弃、封堵处理。回风斜井断面为三心拱形，净断面(宽×高)2.3m×2.7m，担负矿山回风任务，内设踏步及扶手，作为矿山的应急安全出口。

井下采场崩落下的矿石经ZL20E型装载机装入UQ-5型井下专用自卸汽车，经中段运输巷道，斜坡道运至地表选厂；井下基建期产生的废石由装载机装入矿用无轨运输车辆，经中段运输巷、斜坡道运至地表。基建期产生的废石由装载机装入矿用无轨运输车辆，经中段运输巷和斜坡道运至地表回填地表沟谷；生产期产生的废石用于充填生产形成的采空区。

方案设计矿山采用一段直排水方式，在最低开采水平45m中段设置泵房及水仓，45m中段以上的积水通过泄水孔下泄至45m中段水仓内，通过管子斜巷、人行通风天井及斜坡道敷设的排水管路将井下涌水排至地表高位水池。

采用抽出式通风系统，新鲜风流由斜坡道进入井下，经石门、中段运输巷道到达生产矿块，清洗工作面之后，由回风天井排至回风巷道，最后由回风斜井排至地表。

矿山已有多年开采历史，采用浅孔留矿采矿法开采，矿山原有主要井巷工程未见变形，地表未见沉降及变形等岩石移动现象。为避免破坏硅灰石晶体结构，矿山对开采爆破质量要求较高，设计结合矿山工程地质条件和多年历史开采经验，采矿方法选取参照《采矿设计手册》，推荐采用浅孔留矿嗣后充填采矿法，设计矿块沿走向布置，矿块长40m，矿块开采宽度为矿体厚度，矿房高度30m，间柱8m，顶柱4m，平底结构。

矿区西南侧为南城子山遗址保护区，设计留设保安矿柱，保安矿柱以保护区外沿5m为基准，然后向下以第四系45、基岩70°划定。设计保安矿柱暂不利用硅灰石资源储量为3.277万t(不可利用资源量)，暂不利用硅灰石精矿资源量为1.504万t(不可利用资源量)；本次设计最低开采中段以下需留设5m水仓高度，受矿界限制，45m中段以下矿体不能进行开采，45m中段以下边角损失暂不利用资源储量为3.11万t，暂不利用硅灰石精矿资源量为1.62万t；矿房间顶柱暂不利用资源储量为12.558万t，暂不设计利用资源储量为6.829万t。综上，设计暂不利用资源储量为18.945万t，本次设计利用硅灰石矿石量(探明+控制+推断)资源量为29.303万t，硅灰石精矿量(探明+控制+推断)资源量为15.933万t,采矿回采率85%，资源利用率65.4%(不含不可利用资源量)。矿山服务年限15年零11个月(不含24个月基建期)。

矿体赋存于大理岩中，大理岩呈白色，灰白色，变晶结构，块状结构，主要矿物成份为方解石，有少量石英。该大理岩化学成份完全符合制硅酸盐水泥原料要求，开采时可以考虑综合利用。

设计根据《开发利用方案》及《采矿许可证》，确定矿山硅灰石精矿生产能力为1万t/a，即生产硅灰石矿石能力为2.47万t/a(按含矿系数54%，回采率85%×手选回采率88%)。

矿山定员30人，其中：管理及技术人员17人，生产工人13人。生产工人劳动生产率为：1646t/人.a，全员劳动生产率为：823t/人.a。

矿山新增投资1167.1万元。估算矿石综合成本116元/t，按目前的市场情况，估算硅灰石精矿售价为500元/t，年销售收入500万元，矿山年税后利润为222.3万元，全部投资(自有投资)所得税后静态回收期(不包括基建期)5.1年。表明该项目具备较好的盈利能力，具备可行性。

二、关于方案设计依据的审查

方案编制单位是沈阳锦鸿矿山工程技术有限公司。根据《国务院关于第一批清理规范 89 项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》国发[2015]58 号文件第 13 项规定精神：“申请人可按要求自行编制矿产资源开发利用方案，也可委托有关机构编制，审批部门不得以任何形式要求申请人必须委托特定中介机构提供服务；保留审批部门现有的矿产资源开发利用方案技术评估、评审。”因此，不对设计单位资质做硬性规定。

三、关于方案设计依据的审查

2019年3月辽宁省有色地质一〇四队有限责任公司编制的《辽宁省调兵山市泉眼沟硅灰石矿资源储量分割报告》确认：截止2019年2月末，分割划定后矿区内硅灰石资源储量（122b+333）57.56万t。该核实报告经辽宁溪源土地矿产资源评估有限公司组织的专家评审，铁岭市自然资源局对评审意见书予以备案，备案文号为：铁国土资储备字〔2019〕006号。

2024年11月，企业在已有的核实工作基础上进一步查明矿区地质资料，提交了《辽宁省调兵山市泉眼沟矿区硅灰石矿补充勘探报告》，该报告于2024年11月通过了专家审查，取得了专家审查意见书。确认：矿区范围内共圈出1条硅灰石矿体，截止到2024年10月31日，采矿权范围内保有硅灰石矿石量（探明资源量+控制资源量+推断资源量）48.248万t，矿床地质勘查工作达到勘探程度, 可以作为本方案的设计依据。

四、审查意见

1.方案文字叙述通顺简洁，附件、附图齐全；

2.选用斜坡道开拓方式科学合理，采矿方法选择得当；

3.设计参数选择合理，各种计算准确无误；

4.审查中专家提出的文字错误、附图等问题均进行了修改和补充。

五、 审查结论

经审查，方案符合矿产资源开发利用方案编制与审查的有关要求，存在问题已修改，专家予以通过。

附件：专家组名单。

专家组组长：

二○二五年一月二十四日

调兵山市硅灰石井巷矿(硅灰石)矿产资源开发利用方案评审专家名单

| 专家 | 姓 名 | 单 位 | 职称（专业） | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 邢 军 | 东北大学 | 教高(采矿) |  |
| 组员 | 王卫东 | 辽宁地矿建设集团有限公司 | 教高(水工环) |  |
| 组员 | 孙连凤 | 辽宁省东煤地质一0一队有限责任公司 | 教高（地质） |  |