铁市环审函[2024]42号

# 关于《辽宁邦晔农业发展有限公司项目

# 环境影响报告表》的批复

- 辽宁邦晔农业发展有限公司：

- 你单位报送的《辽宁邦晔农业发展有限公司项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局已收悉。经研究，现批复如下：

- 一、项目概况

辽宁邦晔农业发展有限公司租赁位于辽宁昌图经济开发区原辽宁祥云高能设备制造有限公司整个厂区，利用原有厂房设置生产车间和原材料成品存储区，购置成套的掺混设备(一条掺混肥料生产线)，项目可年产掺混肥料2000吨。本项目占地面积28470m2，建筑面积4498.4m2，其中厂房建筑面积4007.98m2，办公楼490.42m2。项目工艺为将原料尿素、磷酸二铵、氯化钾、氯化铵等进行混合分装，不涉及化学工艺。总投资300万元，其中环保投资6.5万元。

- 在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实设计过程中的管理要求

本项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实运营期生态环境保护措施

1.落实水环境保护措施。本项目生产过程不产生废水，生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入辽宁昌图经济开发区污水处理厂处理。pH值执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中新扩改三级标准，其他污染物浓度执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准。

2.落实大气环境保护措施。该项目原料混合、筛分、包装工序采用半密闭集气罩（收集效率65%），收集后的颗粒物经布袋除尘器处理通过15m排气筒（DA001）排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。

无组织废气：生产车间采用半地下原料投料仓，投料仓至滚筒混拌机采用密封式提升机和输送机，减少粉尘溢出等措施，颗粒物厂界无组织浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织监控浓度限值。

3.落实固体废物污染防治措施。该项目产生的一般固体废物，其中除尘设备、筛分及地面收集的粉尘、原辅料的废包装袋集中收集在一般固废暂存间（30m2）；除尘设备产生的废布袋由厂家回收；生活垃圾由环卫部门收集处置。一般固体废物贮存、转运、处置均需满足环保等相关要求和国家相关控制标准。

产生的危险废物废机油、废机油桶暂存于危险废物贮存点（5m2），定期由有资质单位处置。危险废物贮存点应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

4.落实噪声环境保护措施。产生噪声污染各工序应选用低噪声设备、基础减振、合理布置、厂房隔声等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5.环境风险防范和应急措施。应做好应急物资储备，按照相关规定编制并备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。企业在满足安全生产的条件下，方可开工建设。

- 6.该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

- 四、如建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我局重新审核。

- 五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

- 六、由铁岭市生态环境局昌图县分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。