铁市环审函[2024]44号

关于《年产5000吨模锻件项目环境影响报告表》的批复

辽宁融财机械制造有限公司：

你单位报送的《年产5000吨模锻件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局已收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于铁南工业园区，拟在辽宁融财机械制造有限公司现有厂区工业预留地及新增用地内新建锻造车间、机加车间、喷漆厂房及四层综合楼，项目总投资2800万，其中环保投资24.65万。

本次扩建部分年产5000吨模锻件。扩建后企业总产能为年产13950吨模锻件。

- 本项目在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，重点做好以下工作：

- 落实设计过程中的管理要求

项目的初步设计，应按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

要求施工过程严格控制噪声排放，在设备安装时加强环境管理，严禁夜间施工，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（三）落实运营期生态环境保护措施

1、落实水环境保护措施。本项目车间地面清洁废水经无纺布隔油、食堂废水经过油水分离器处理后同生活污水一同排入厂区化粪池沉淀后经园区污水管网排入辽宁岭南污水处理有限公司。pH值执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其他污染物执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准要求。

2、落实大气环境保护措施。有组织废气：天然气废气经20m排气筒排放（DA002），颗粒物排放执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2相关排放限值，SO2、NOX排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2相关排放限值；抛丸粉尘在密闭抛丸室内通过布袋除尘器处理后，经20m高排气筒高空排放（DA003），颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2相关标准限值；喷漆废气在密闭喷漆房内负压收集，经两级干式漆雾净化器（迷宫式干式纸盒过滤+纤维过滤棉过滤器）及二级活性炭吸附后，由20m高排气筒高空排放（DA004）,非甲烷总烃、TVOC执行DB21/3160-2019《辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表1要求，颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值；切割粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。

无组织废气：本项目非甲烷总烃厂界和厂房外无组织排放浓度需满足DB21/3160-2019《辽宁省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表3的浓度限值，颗粒物厂界无组织排放浓度需满足GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源无组织监控浓度限值。

3、落实固体废物污染防治措施。废边角料、废钢丸、废气处理系统除尘灰分类收集于一般固废暂存间（20m2）内；废布袋由厂家定期更换不在厂区贮存；废水处理中油水分离器废油脂暂存食堂专用密封桶内。一般固体废物贮存、转运、处置均需满足环保等相关要求和国家相关控制标准。废原料桶、废纸盒及废过滤棉、废活性炭、废润滑油、废漆渣废含油棉纱手套、废隔油无纺布、废切屑液、废切屑液金属料、废液压油等危险废物分类收集于危废暂存点（20m2）内，定期委托有资质单位处置。

4、落实噪声环境保护措施。应首先低噪声设备、安装基础减振、合理平面布置。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5、强化环境风险防范和应急措施。应做好应急物资储备，按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

6、该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。