关于《年产1.5万吨掺混肥项目

环境影响报告表》的批复

铁岭欣丰农业生产资料有限公司：

你单位报送的《年产1.5万吨掺混肥项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局已收悉。经研究，现批复如下：

一、铁岭欣丰农业生产资料有限公司位于辽宁省铁岭市铁岭县镇西堡镇养马堡村，拟投资200万元，项目建筑面积800m2，购置掺混设备建设一条掺混肥料生产线，项目建成后可年产掺混肥料1.5万吨。本项目总投资200万元，项目建设用于环保方面的投资约为2.5万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施。本项目生产工序不得有生产废水产生，不得进行地面清洗，设备检修过程不得产生污水涉及职工生活用水生活污水排入厂区内化粪池，定期清掏用于还田。

- （二）落实大气环境保护措施。本项目原料输送工序和混合工序位于地下，废气经集气罩收集+布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放。产生的颗粒物须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。

- (三)落实固体废物污染防治措施。本项目产生的废包装袋、筛分废料、沉降粉尘等一般工业废物集中收集，暂存于一般固体废物间（14m2），定期委托有处置能力单位处置；废布袋由厂家更换时统一带走，不得在厂区贮存；废机油、废油桶、废含油抹布等危险废物应暂存于危废贮存点（10m2）内，定期交由有资质单位处置。

- （四）落实噪声环境保护措施。项目应选购低噪声设备，安装基础减震、厂房隔声等措施，厂界东、南、西侧噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；厂界北噪声排放标准侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

- （五）强化环境风险防范和应急措施。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

- 你单位应做好应急物资储备，按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（六）你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局铁岭县分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。