关于《年加工5000吨珍珠岩项目环境影响

报告表》的批复

铁岭旺鸣保温材料有限公司：

你单位报送的《年加工5000吨珍珠岩项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目租用位于铁南工业园区的铁岭龙安汽车部件有限公司闲置厂房建设1条珍珠岩保温材料生产线，建成后预计年产5000吨珍珠岩。项目占地面积25434m2，总投资1300万元，其中环保投资50万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，重点做好以下工作：

- 落实设计过程中的管理要求

项目的初步设计，应按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

要求施工过程严格控制噪声排放，在设备安装时加强环境管理，严禁夜间施工，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（三）落实运营期生态环境保护措施

- 1、落实水环境保护措施。本项目生产废水仅为冷却水箱用水，循环使用，定期补水不外排；生活污水化粪池预处理后，依托市政污水管网排入辽宁铁岭铁南污水处理有限公司。pH满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准。其他污染物满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2浓度限值。

2、落实大气环境保护措施。

- 本项目采用密闭式生产车间，投料废气经集气罩+软帘收集后经1#布袋除尘器处理；珍珠岩烘干、膨化工序采用天然气加热，废气经收集后经旋风除尘+多管除尘+2#布袋除尘器处理；成品输送采用气动输送，出风口直连管道正压收集后经3#布袋除尘器处理；各部分处理后的废气一起经25m高排气筒DA001排放，需执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值，同时兼顾《关于印发工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》(环大气(2019)56 号)的要求。

- 扬尘管控：项目原料暂存于生产车间西侧，生产车间应做好密闭及地面硬化处理；原料珍珠岩矿砂采用汽车封闭运输，厂内运输道路应做好地面硬化处理，确保定期清扫；成品库房应做好防风、防雨且地面硬化处理。确保厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。

- 3、落实固体废物污染防治措施。布袋收集尘直接回用于生产，废布袋由厂家维修或更换时回收处理，不在厂内储存。

- 废机油、废油桶、废油抹布等危险废物经分类收集后暂存危废点（2m2）内，定期交由有资质单位处置。

4、落实噪声环境保护措施。应首选低噪声设备、安装基础减振、合理平面布置。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。

5、强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

6、该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。