关于《辽宁华电铁岭昌图一期450MW离网 风电项目环境影响报告书》的批复

调兵山市华电清洁能源有限公司：

你单位报送的《辽宁华电铁岭昌图一期450MW 离网环境影响报 告书》(以下简称《报告书》)收悉。经研究，现批复如下：

一 、项目概况

本项目位于辽宁省铁岭市昌图县两家子农场、头道镇、长发镇、 大四家子镇、大兴镇、后窑镇、金家镇、十八家子镇境内。总装机容 量为450MW, 选用单机容量为7150kW 的风力发电机组63台(其中3 台机组降功率至7000kW运行),并配套建设63座箱式变电站。新建 1座220kV 升压站，配置80MW/80MWh 储能站。63台风力发电机组通过 16回35kV 架空线路接入拟建220kV升压站，升压站以1回220kV 输 电线路接至220kV制氢变电站(220kV送出线路及220kV制氢变电站 不在本次评价范围内),直接为储能和制氢提供电源。总投资为203000 万元，其中环保投资1178万元，建设工期为19个月。

在严格落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施前提 下，我局同意你单位按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、 工艺、地点进行建设。

二、项目在设计、建设和运营管理中，重点做好以下工作：

# (一)落实设计过程中的管理要求

本项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环 境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施 投资概算。

# (二)落实施工期环境保护措施

施工期冲洗废水经沉淀处理后回用，生活污水利用附近卫生设施 或设置临时防渗厕所，定期依法依规处置；工地周边围挡、物料堆放 覆盖、工地湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输； 合理布置施工设备，选用低噪声设备，施工噪声应符合《建筑施工场 界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 要求。施工时尽量减少占地， 施工前剥离保存表土，施工时减少对植被、林地的破坏，施工结束后 及时进行生态恢复和生态补偿。

# (三)落实防沙固沙措施

主要以工程措施为主，辅以必要的临时措施，并在施工结束后对  可绿化位置进行绿化。各防治区布设表土剥离、表土回覆、土地整治、 绿化、临时堆土防护等措施。

# (四)落实运营期生态环境保护措施

1.大气环境保护措施。升压站食堂设油烟净化器，餐饮油烟处理 满足《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) 的排放要求。危废库 设置气体收集装置和气体净化设施，非甲烷总烃经15m 高排气筒排放， 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 标准要求。

2.落实运营期水环境保护措施。废水主要为生活污水，生活污水 经升压站防渗化粪池处理后，定期委托清掏，依法依规处置。

3.落实运营期固体废物环境保护措施。运营过程中产生的废变压 器油、废液压油、废铅酸蓄电池、废活性炭、废油抹布收集后暂存升 压站危废贮存库(30.34m²)内，定期交由有资质单位处置。变压器事 故废油经防渗事故池(150m³)收集，及时交由有资质单位处置。危废 贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023) 的 相 关要求。

4.落实运营期噪声环境保护措施。风力发电机组选用正规厂家生 产的低噪声设备，经常对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行 状态，避免机器运转不正常时噪声值增高，声环境质量满足《声环境 质量标准》 (GB3096-2008)1  类标准要求。升压站优选低噪声设备， 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)1 类标准要求。风机设置600m 噪声防护距离，应与当地政府及规划部门 协调沟通，原则上防护距离内不得新建居民区、学校、医院、行政办 公和商业场所等环境敏感建筑物。

5.落实光影环境保护措施。在居民受影响的时段采取停机措施， 确保不会对各乡镇居民造成光影影响。

6.强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发 环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，应 做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对 突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程 安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设 施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使 用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识 评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

三 、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时 设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣 工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投 入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治 污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评 价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设 的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企 业应从其规定。

六 、由铁岭市生态环境局昌图县分局负责该项目的环境保护日常 监督检查工作。