关于《铁岭东升石油机械有限公司智能采油设备制造车间扩建项目环境影响报告书》的批复

铁岭东升石油机械有限公司：

你单位报送的《铁岭东升石油机械有限公司智能采油设备制造车间扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于铁岭市银州工业园区，在现有厂区内进行改扩建，不新增占地，对现有车间进行改造。增加产品的种类，并增加热处理、表面处理等工序，为全厂产品配套。扩建项目年产抽油泵、特种泵60000台，防腐耐磨泵筒50000根，螺杆泵2000台，潜油电泵1000台，井下工具3000套。项目总投资1100万元，其中环保投资190万元。本项目在严格落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你单位按照《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，重点做好以下工作：

- 落实设计过程中的管理要求

项目的初步设计，应按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

施工过程严格控制噪声排放，在设备安装时加强环境管理，严禁夜间施工，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（三）落实运营期生态环境保护措施

- 1.落实水环境保护措施。本项目废水主要为生产废水、生活污水和初期雨水。含铬废水、含镍废水排入各自废水处理系统处理后，回用于各自生产工序不外排；酸碱废水、废气治理设施废水排入酸碱废水处理系统，经处理后回用于生产不外排；纯水机废水、锅炉废水经过沉淀池沉淀，生活污水经化粪池处理，统一由厂区内的污水总排口排入市政管网，最终进入铁岭市污水处理厂集中处理；初期雨水漫流至初期雨水池内，经过检测，满足标准后排入市政污水管网，未满足标准排入酸碱废水处理系统，处理达标后排入市政污水管网。出水口pH满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准，其他污染物满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2浓度限值。

2.落实大气环境保护措施。下料粉尘经过集气罩收集，通过布袋除尘器（TA001）处理后由20m排气筒（DA001）排放；淬火废气经过集气罩收集，通过油雾净化器（TA002）处理后由20m排气筒（DA002）排放；碳氮共渗废气经过水吸收装置（TA003）处理后由20m排气筒（DA003）排放；喷焊、喷砂废气分别经过集气罩收集，通过布袋除尘器（TA004）处理后由20m排气筒（DA004）排放；调漆、喷漆、晾干废气密闭收集，经过“纸盒过滤+二级活性炭吸附”（TA005）处理后由20m排气筒（DA005）排放；注胶、硫化废气经过集气罩收集，通过“二级活性炭吸附”（TA006）处理后由20m排气筒（DA006）排放；铬酸雾经过集气罩收集，通过“凝聚回收+还原吸收”塔（TA007）处理，盐酸雾、硫酸雾经过集气罩收集，通过碱液吸收塔（TA008）处理，统一由20m排气筒（DA007）排放；2台燃气锅炉均采用低氮燃烧技术，废气由同一根17m排气筒（DA008）排放；危废贮存库废气经过活性炭吸附（TA009）后由20m排气筒（DA009）排放。

上述有组织废气：酸雾执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放标准限值；燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值；淬火废气，下料、喷焊、喷砂废气，危废贮存库废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；碳氮共渗废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值；喷漆废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，非甲烷总烃、二甲苯（苯系物）执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表1、表2限值；注胶、硫化废气中非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值。

无组织废气：厂界颗粒物、氯化氢、硫酸雾、铬酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准限值；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值；厂界及喷漆间外非甲烷总烃、二甲苯（苯系物）执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表3标准限值。

3.落实固体废物污染防治措施。废料、废砂料、废离子树脂、废布袋，集中收集，暂存于一般固废暂存间（147m2），其贮存、运输、处置需满足相关法律法规要求。

- 废润滑油、废润滑油桶、废油抹布、隔油池废油等危险废物经分类收集后暂存危废库（5m2）内，定期交由有资质单位处置。

- 4.落实噪声环境保护措施。应首选低噪声设备、安装基础减振、合理平面布置。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。靠近玫瑰园小区一侧厂界噪声值满足《声环境质量标准》GB3096-2008)中的1类标准要求。

- 5.强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6.该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局铁岭县分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。