关于《辽陆港智惠仓储物流（铁岭）有限公司铁路专用线新建工程环境影响报告表》的批复

辽陆港智惠仓储物流（铁岭)有限公司：

你单位报送的《辽陆港智惠仓储物流（铁岭）有限公司铁路专用线新建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局已收悉。经研究，现批复如下：

一、本工程位于辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇，工程专用线在乱石山车站南侧接轨，接轨点里程K750+721.51（京哈线），并行京哈线前行0.5km后，进入辽陆港智惠仓储物流园，线路全长1.9km。本工程总投资18550.29万元，其中环保投资174.5万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

- 二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

- （一）施工期

1.需在工程施工场地设置连续、密闭的围挡，以减少施工扬尘对周围环境的影响；对工程材料、土石方、建筑垃圾等易产生扬尘的物料采用密闭防尘网遮盖、洒水等措施，并在48小时内及时清运；施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水等措施；运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬；对运送砂石料的车辆应限制超载，不得沿途洒漏；粉状材料应罐装或袋装；土、水泥、石灰等材料运输禁止超载，并加盖篷布确保大气污染物排放满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1扬尘排放监控浓度限值要求。

2.合理安排施工时间；优化布局施工机械；采用连续彩钢板围挡；选用低噪声设备，对高噪声设备安装减振基座及临时声屏障；施工期应进行场界声环境监测，噪声排放按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求控制。

（一）运营期

1.环境空气保护措施

选用符合国家标准的低排放机车类型；厂界设置围挡，敞顶箱设置可折式顶梁支撑的帆布、塑料布或涂塑布制成的顶棚；严格执行环境监测制度，定期对沿线环境空气质量进行监测，以便根据实际污染状况采取必要措施，减轻不利影响。站场厂界需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

2.地表水环境保护措施

设置雨水系统，对工程范围内雨水进行收集，收集到的雨水排入已建成的市政管网；生活污水排入化粪池（20m3）处理后经市政管网进入铁南工业区污水处理厂处理后排放。pH满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4标准要求，其他污染物满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准要求。

3.噪声影响保护措施

对铁轨进行定期维护及保养，减少轨间错位等可能产生的影响；运行时期列车应按照限速行使且在规定时段内行使；站场四周设置围墙（挡）高度2.5m。

本项目距京哈铁路外轨中心线65m内（边界30m+35m）执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）4b类，以外执行2类声环境质量标准。因本项目在京哈线乱石山站接轨，与京哈铁路并行且京哈铁路属于既有铁路，故铁路外侧轨道中心线30m处还应满足《铁路边界噪声限值及测量方法》（GB12525-90）修改方案中的表1要求；园区站厂界东、西、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、南侧临近中央街执行4类标准要求。

- 4.强化环境风险防范和应急措施

- 你单位应做好应急物资储备，按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

5.你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。