关于《建华建材（辽宁）有限公司掺合料回收利用项目环境影响报告表》的批复

- 建华建材（辽宁）有限公司：

- 你公司报送的《建华建材（辽宁）有限公司掺合料回收利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局已收悉。经研究，现批复如下：

- 一、建华建材（辽宁）有限公司位于辽宁省铁岭市经济技术开发区官台工业园区，本次技术改造旨在优化现有管桩生产线（1#）生产工艺流程，提高产品品质，减少部分生产工序新鲜水用量，同时改变废水排放方式；将现有1台25t/h燃煤蒸汽锅炉改建为1台25t/h燃生物质蒸汽锅炉，以减少废气污染源对大气环境的影响，项目总投资200万元，其中环保20万元。项目在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下,我局同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

- 二、你公司在本技改项目运营管理中，重点做好以下工作：

- （一）落实水环境保护措施。项目锅炉排水、蒸养废水分别经沉淀池、蒸养池静置后与反渗透浓水、水养废水混合后部分废水回用于混凝土管桩生产线（1#）和预制力混凝土构件生产线（2#）的搅拌工序，作为搅拌工序补给用水，剩余废水排入厂区内企业自建生产废水处理站处理后，通过市政污水管网排至铁岭市经济开发区官台污水处理有限公司集中处理；生活污水经厂区防渗化粪池（120m3）静置后，再经厂区内企业自建生活污水处理站处理后，通过市政污水管网排至铁岭市经济开发区官台污水处理有限公司集中处理，pH满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4标准要求，其他污染物满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准要求。

- （二）落实大气环境保护措施。锅炉废气经旋风除尘器（TA003）+袋式除尘器（TA004）+SNCR脱硝（TA005）处理后，依托现有1根50米高排气筒（DA001）排放。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271—2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

（三）落实固体废物污染防治措施。锅炉灰渣、废离子交换树脂、除尘灰分类收集，暂存于厂区现有一般固废暂存间（50㎡），其贮存、运输、处置需满足相关法律法规要求；废润滑油、废润滑油包装桶分类收集，暂存于厂区现有危废贮存点（20㎡），定期委托有资质单位安全处置。

（四）落实噪声环境保护措施。项目应选购低噪声设备，安装基础减震、厂房隔声等措施，厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- （五）强化环境风险防范和应急措施。你公司应按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你公司要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（六）你公司应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你公司的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。