关于《辽宁米润生物科技有限公司建设项目

环境影响报告表》的批复

辽宁米润生物科技有限公司：

你单位报送的《辽宁米润生物科技有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、辽宁米润生物科技有限公司租用位于辽宁省铁岭市调兵山市兀术街街道南岭村的闲置厂房新建有机肥混合翻抛发酵区、有机肥生产车间及水溶肥生产车间，设有1条有机肥生产线及1条水溶肥生产线。预计生产有机肥100000吨/年、水溶肥4000吨/年。总投资2000万元，其中环保投资76万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施。

本项目无生产废水产生。食堂含油废水经隔油设施处理后，与生活污水、锅炉排污水+软化水处理废水排入厂区自建防渗化粪池，定期清掏，不外排，待污水管网接通后，废水通过市政管网排入项目西南侧调兵山信环水务有限公司污水处理厂进行处理。废水中动植物油、pH值排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），其余污染物排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排入污水处理厂标准限值要求。

（二）落实大气环境保护措施。

有机肥发酵区在混合、翻抛、发酵工序产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度），通过负压密闭收集，经一座生物除臭塔（TA001）处理后，由一根15m高排气筒（DA001）排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。

有机肥生产车间破碎、造粒、烘干、冷却、筛分工序产生的颗粒物，经集气罩收集+袋式除尘器（TA002）处理后由一根15米高排气筒（DA002）排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。

生物质锅炉燃烧废气通过“低氮燃烧+布袋除尘器（TA003）”处理后，由1根30m高排气筒（DA003）排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准限值。

食堂油烟通过油烟净化设施（TA004）处理后，由专用烟道引至屋顶排放（DA004）。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准 (试行) 》(GB18483-2001)小型规模标准。

水溶肥生产加工过程应确保厂房及生产设备密团。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。

- 落实固体废物污染防治措施。

一般固体废物：废包装物，集中收集，暂存于一般固废暂存间（10m2），定期委托有处置能力单位处置；运输过程遗撒的畜禽粪便，及时清理，作为原料回用于生产；除尘灰、生物质炉渣、不合格品回用于生产；废生物填料由供应商回收再生利用。一般固体废物贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，不得对环境造成二次污染。

危险废物：废润滑油及包装桶，暂存于危废贮存点（5m2），定期交由有资质单位处置。危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不得对环境造成二次污染。

（四）落实噪声环境保护措施。产生噪声污染各工序应选用低噪声设备、基础减振、门窗隔声、合理平面布置等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。

（五）强化环境风险防范措施。你单位应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（六）你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局调兵山分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。