关于《铁岭县双树子煤矿有限公司双树子矿井及配套选煤厂60万t/a改扩建项目环境影响

报告书》的批复

铁岭县双树子煤矿有限公司：

你单位报送的《铁岭县双树子煤矿有限公司双树子矿井及配套选煤厂60万t/a改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）我局已收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于铁岭市铁岭县双井子镇。本次改扩建项目井田面积5.5685km2，矿井及选煤厂生产能力60万t/a，服务年限为7年，矿井采用斜井开拓方式，走向长壁后退式采煤法、综合机械化采煤工艺，充填开采工艺，选煤厂生产工艺为跳汰洗煤工艺，采出原煤由皮带运至选煤厂经筛分、破碎、洗选、压滤后外售，矸石全部充填井下综合利用。项目总投资3700万元，环保投资137万元。在严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施。本项目废水主要为矿井水、地面生产系统冲洗废水、生活污水和初期雨水。矿井涌水量340.8m3/d，经矿井水处理站“初沉、混凝沉淀、过滤、消毒工艺”处理达标后复用作矿井和选煤厂生产用水；地面生产系统冲洗废水经集水坑收集后由矿井水处理站处理后全部复用；生活污水通过污水管网收集后经生活污水处理站“初沉+A/O生物接触氧化+超滤膜+消毒加药”处理达标后复用作选煤厂生产、抑尘用水。初期雨水收集至初期雨水收集池内经处理后全部回用作生产用水。

（二）落实大气环境保护措施。拆除现有4台锅炉（2台4t/h的热风炉、1台2t/h的蒸汽锅炉、1台1t/h生物质锅炉）将工业场地锅炉更换为电锅炉，不再排放锅炉烟气。

拆除干燥车间原有1台干燥炉，更换为压滤机压榨煤泥，不再排放干燥炉烟气。

新增注浆充填站的筛分、破碎粉尘经集气罩收集，通过“袋式除尘器”处理后由15m排气筒（DA001）排放；准备车间筛分、破碎粉尘经集气罩收集，通过“袋式除尘器”处理后由15m排气筒（DA002）排放。破碎粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中最高允许排放浓度。

建设一座矸石周转仓，位于现有工业场地内，建筑面积400m2，定期采取喷雾降尘，有效控制封闭煤仓无组织排放扬尘量。

原煤厂内输送均采用密闭带式输送机运输，转载点、受料点设置喷雾抑尘，有效降低原煤洗选、输送等生产系统粉尘排放量。

封闭煤仓、临时矸石周转仓颗粒物、二氧化硫执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）煤炭贮存场所、煤矸石堆置场周界外浓度最高点无组织排放限值；煤炭工业作业场所颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）周界外浓度最高点无组织排放限值。

- 落实固体废物污染防治措施。

一般固体废物为煤矸石、矿井水处理站污泥、生活污水处理站污泥、生活垃圾。煤矸石暂存于矸石周转仓后全部用于井下充填；矿井水处理站污泥压滤后与煤泥一并掺入末煤外售；生活污水处理站污泥委托有处置能力单位处置。一般固体废物贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，不得对环境造成二次污染。

危险废物为废液压油、废润滑油和废包装桶等，暂存于危废贮存点（32m2），定期交由有资质单位处置。危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不得对环境造成二次污染。

（四）落实噪声环境保护措施。产生噪声污染各工序应选用低噪声设备、基础减振、门窗隔声、合理平面布置等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。

（五）强化环境风险防范和应急措施。你单位应做好应急物资储备，按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（六）你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局铁岭县分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。