关于《年产1000吨饲料添加剂项目

环境影响报告书》的批复

首牧（辽宁）生物科技有限公司：

你单位报送的《年产1000吨饲料添加剂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 首牧（辽宁）生物科技有限公司位于辽宁省铁岭市经济技术开发区铁南工业区动力大道5-8号厂房。项目对厂内现有厂房进行改造。新建一条预混合饲料添加剂生产线，年产预混合饲料添加剂1000吨，同时配套新建2.1MW/h燃生物质蒸汽锅炉1台，处理能力90t/d的污水处理站一座。项目总投资2000万元，其中环保投资90.5万元。在严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施。

实验室废水经高温消毒后与生产废水（浓缩废水、设备清洗废水、洗气废水、水膜除尘器废水、地面清洗水、锅炉排水、冷却塔排水、第一级反渗透浓水）,其中水膜除尘器废水包含干燥废气中水蒸气凝结的冷凝水。排入首牧（辽宁）生物科技有限公司污水处理站（污水处理站工艺采用气浮+A2/O+混凝沉淀+消毒工艺）；实验室废水和生产废水经污水处理站处理后，与经化粪池处理的生活污水一同排入铁南污水处理厂。总排废水中pH值、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），总排废水中其他污染物执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）。

第二级反渗透装置产生的浓水返回原水罐，与新鲜水混合用于制水，不外排。

（二）落实大气环境保护措施。

发酵/乳化废气与污水处理站废气“经水洗+二级活性炭装置”处理后，由15m排气筒DA001排放，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值，臭气浓度、氨、硫化氢执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。

包装废气经“设备自带除尘器”处理，干燥废气采用“水膜除尘器”处理，一同由15m排气筒DA002排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值。

燃生物质锅炉废气通过“低氮燃烧技术+旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，通过30m排气筒DA003达标排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值。

生产过程确保配料间、生产车间密闭。厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019），臭气浓度、氨和硫化氢执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。

- 落实固体废物污染防治措施。

一般固体废物：废检测样品、沉降粉尘、包装除尘器收尘暂存于一般固废暂存间（10m2）内，按比例回用于生产；废布袋、废菌瓶、锅炉除尘灰、炉灰渣、废包装物、压滤后的污泥分类暂存于一般固废暂存间，定期委托有处置能力单位安全处置；废石英砂、废RO膜、废超滤膜定期由设备公司来厂更换，不在厂区内贮存。一般固体废物贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，不得对环境造成二次污染。

危险废物：废活性炭、废机油、废含油抹布、废机油桶、废氨水桶、废消泡剂桶，暂存于危废贮存库（50m2），定期交由有资质单位安全处置。危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不得对环境造成二次污染。

（四）落实噪声环境保护措施。产生噪声污染各工序应选用低噪声设备、基础减振、门窗隔声、合理平面布置等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

（五）强化环境风险防范措施。你单位应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。如你单位与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（六）你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。