关于《辽宁正杨管业有限公司扩建项目

环境影响报告表》的批复

辽宁正杨管业有限公司：

你单位报送的《辽宁正杨管业有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、辽宁正杨管业有限公司位于铁岭市高新技术产业开发区，本次对现有PPR、PE管材管件进行扩建，新增挤出机3台、注塑机9台，并增设环保设施，取消烘干工序，增设造粒工序及环保设施；利用公司闲置库房新增PVC排水管生产线及环保设施。厂区占地面积40000.2m2，总建筑面积22150.46m2，本次新增PVC排水管生产线建筑面积985.24m2。主要生产规模年产PVC排水管9000吨，年新增PPR、PE管材管件1800吨，项目建成后全厂生产规模年产PVC排水管9000吨，PPR、PE管材管件11800吨。总投资500万元，其中环保投资30万元。项目在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，重点做好以下工作：

- 落实设计过程中的管理要求

项目的初步设计，应按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治污染、防止生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

施工过程严格控制噪声排放，在设备安装时加强环境管理，严禁夜间施工，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（三）落实运营期生态环境保护措施

1.落实水环境保护措施。本项目循环冷却水循环使用不外排；碱喷淋装置用水循环使用定期外排作为危险废物处置，如遇设备损坏等特殊情况，碱喷淋装置用水则需要单独收集作为危险废物处置；不新增生活污水，原有食堂废水经油水分离器（0.05m3）处理后排入化粪池；其他生活污水直接排入化粪池（5m3）。以上废水在化粪池汇合处理后，一并排入辽宁铁岭铁南污水处理有限公司。

可吸附有机卤化物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1废水间接排放标准；pH值、总有机碳参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准；悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷参照执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准要求。

- 落实大气环境保护措施。项目各生产工序需在封闭车间内进行，PPR、PE管材管件破碎工序经集气罩收集+布袋除尘器处理，加热挤出、造粒工序产生的废气经集气罩+二级活性炭吸附装置处理与危废贮存库废气经二级活性炭吸附装置处理，上述处理后的废气一起通过1根15m排气筒（DA001）排放，投料、混料工序无组织排放。

- PVC排水管投料、混料、破碎工序经集气罩收集+布袋除尘器处理，加热挤出工序产生的废气经碱液喷淋装置+二级活性炭吸附装置处理，上述处理后的废气一起通过1根15m排气筒（DA002）排放。

PVC排水管生产产生的颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准要求。PPR、PE管材管件生产产生的颗粒物、非甲烷总烃废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求。

厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求，臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级标准要求，厂房外非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准要求。

3.落实固体废物污染防治措施。本项目布袋除尘器收集的粉尘作为原料回用于生产。废包装等一般固体废物暂存一般固废暂存间（50m2），定期委托有能力处置单位处置；废布袋、废滤芯由厂家回收，不在厂区贮存。废包装桶、废活性炭、废碱液桶、碱洗装置废碱液、废液压油、废润滑油、含油抹布手套等危险废物，暂存于危废贮存库（15m2），交由有资质单位处置。

4.落实噪声环境保护措施。应首选低噪声设备、安装基础减振、合理平面布置。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

- 5.强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6.该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。