关于《辽宁盛源肥业科技有限公司改建项目环境影响报告表》的批复

辽宁盛源肥业科技有限公司：

你单位报送的《辽宁盛源肥业科技有限公司改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 一、项目概况

- 辽宁盛源肥业科技有限公司本次改建项目为利用现有生产厂房及生产线，不新增占地，不新增建筑面积，保持现有10万t/a肥料总产能不变，调整产品类别，年产复混肥料5万t/a、有机无机复混肥料5万t/a，原有10万t/a产能的腐殖酸有机肥不再生产；同时，淘汰现有1台2t/h生物质锅炉及1台燃煤热风炉（300万大卡），更换为1台4t/h燃生物质锅炉及2台300万大卡燃生物质热风炉，并对现有生产设备进行调整，配套建设公辅、环保工程等。总投资200万元，其中环保投资15万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设及运营管理中，重点做好以下工作：

（一）本项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和防止生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期环境保护措施。施工期易产尘的物料堆放采取覆盖防尘网或洒水抑尘；生活污水经化粪池处理后排入铁南污水处理厂；设备安装产生的少量包装物，委托有处理能力的单位安全处置；施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，委托环卫部门统一处理；选用低噪声施工机械及设备，合理布局施工场地，合理安排施工时间，夜间禁止施工。施工期噪声应满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）表1要求。

- （三）落实运营期生态环境保护措施

1.落实大气环境保护措施。锅炉废气经“低氮燃烧器+旋风+布袋除尘器”处理后由1根35m高排气筒DA001排放；热风炉、冷却、筛分等生产废气经“布袋除尘器+沉降室+水喷淋+除雾”处理后由1根15m高排气筒DA002排放。

有组织废气：投料、烘干造粒、筛分、粉碎及包装等生产过程中产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；造粒过程中产生氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准值；热风炉产生的颗粒物、烟气黑度及二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），热风炉产生的烟气与烘干造粒废气通过同一排气筒排放，热风炉产生的颗粒物从严执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中表3大气污染物特别排放限制标值中燃煤锅炉排放限值。

无组织废气：厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准值要求。

- 2.落实水环境保护措施。生活污水、锅炉排水及软化系统排水经化粪池处理后排入铁南污水处理厂。动植物油、pH排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求，其他污染物执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表 2 中排入污水处理厂标准限值要求。

- 3.落实固体废物污染防治措施。原料废包装物、锅炉除尘灰、燃生物质灰渣分类收集，暂存于一般固废暂存间（60m²），定期委托有处理能力单位安全处置；废离子交换树脂由厂家定期回收，不在厂区贮存；沉降灰、除尘灰、水喷淋底泥直接回用生产；废机油、废机油桶、沾油废物等危险废物，分类暂存于危险废物贮存点（20m2）内，定期交由有资质的单位安全处置。一般固体废物贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不得对环境造成二次污染。

4.落实噪声环境保护措施。选用低噪声设备，采用墙体隔声、基础减震、合理平面布置等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5.强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。如你单位与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6.你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。