关于《年产6万吨包膜缓/控释肥料项目环境影响报告表》的批复

嘉施利（铁岭）化肥有限公司：

你单位报送的《年产6万吨包膜缓/控释肥料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 一、项目概况

- 嘉施利（铁岭）化肥有限公司位于辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇懿路村东孤家子村企业现有厂房内，在现有厂房内扩建1条6万吨/a包膜缓/控释料肥生产线，同时对原有1条未建的15万吨/a掺混肥生产线、1条未建的10万吨/a挤压颗粒肥生产线位置进行调整。项目总投资507万元，其中环保投资20万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设及运营管理中，重点做好以下工作：

（一）本项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和防止生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期环境保护措施。施工期易产尘的物料堆放采取覆盖防尘网或洒水抑尘；生活污水经化粪池处理后排入铁南污水处理厂；设备安装产生的少量包装物，委托有处理能力的单位处置；施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，委托环卫部门统一处理；选用低噪声施工机械及设备，合理布局施工场地，合理安排施工时间，夜间禁止施工。施工期噪声应满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）表1要求。

- （三）落实运营期生态环境保护措施

1.落实大气环境保护措施。天然气热风炉产生的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫经1根18m排气筒DA006排放；

包膜缓/控释肥生产过程中投料粉尘经集气罩15#收集、布袋除尘器9#处理；冷抛光粉尘经集气罩16#收集，两次筛分工序粉尘经管道收集，上述2股废气经布袋除尘器10#处理后，与投料尾气一同汇入15m高排气筒DA007有组织排放；

包膜工序在封闭机房内进行，包膜过程产生的非甲烷总烃经设备自带密闭管道引至二级活性炭吸附处理；冷却工序产生的颗粒物采用负压收集后与经集气罩18#收集后的包装工序颗粒物一起进入布袋除尘器11#处理，上述3股废气经分别处理后一起经15m高排气筒DA008有组织排放。

有组织废气：天然气热风炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值（燃气锅炉排放限值）；生产工序有组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；

无组织废气：厂房外非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1；厂界无组织颗粒物标准限值、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。

- 2.落实水环境保护措施。本项目无生产废水产生，生活污水经隔油池+化粪池处理后，经市政管网排入铁岭岭南污水处理有限公司。动植物油、pH排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求，其他污染物执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表 2 中排入污水处理厂标准限值要求。

- 3.落实固体废物污染防治措施。布袋除尘器的收尘灰、筛分工序产生的不合格品、原料使用过程中产生废包装袋暂存于现有一般固体废物暂存间（64m²），其中收尘灰、不合格品回用于生产，废包装袋、废布袋委托有能力处置单位安全处置；废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、废包装桶等危险废物均暂存于现有危废贮存库（4m²）内，定期委托有资质单位安全处理。一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不得对环境造成二次污染。

4.落实噪声环境保护措施。选用低噪声设备，采用墙体隔声、基础减震、合理平面布置等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5.强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。如你单位与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6.你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局铁岭县分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。